VarioUltra Version Logicielle: 1.4

Procédures d’installation et commandes générales

- Rechargement Normal :
Lorsque la batterie est vide (0%) ou lorsque l’appareil est éteint :
Branchez l’alimentation ou le câble USB.
Résultat : Affichage d’une barre de progression composée des 8 points des cellules Braille, de gauche à droite ; les points 7 et 8 de la cellule la plus à droite clignotent. 
La vitesse de clignotement dépend de la vitesse de rechargement. Vous ne pouvez allumer l’appareil que lorsque la barre de progression dépasse la cinquième cellule. 
Laissez l’alimentation branchée et allumez l’appareil par un appui bref sur le bouton Marche/Arrêt. Vous pouvez alors suivre le processus de chargement en appuyant deux fois rapidement sur le bouton S3 en mode Bloc-notes, par la commande S2+B9 en mode Terminal Braille.

- Rechargement lorsque la batterie est totalement déchargée :
Branchez l’alimentation. 
Résultat : Affichage en Braille d’une barre de progression composée des 8 points des cellules Braille, de gauche à droite ; les points 7 et 8 de la cellule la plus à droite clignotent. 
La vitesse de clignotement dépend de la vitesse de rechargement. Vous ne pouvez allumer l’appareil que lorsque la barre de progression dépasse la cinquième cellule. 
Note : Après une décharge totale de la batterie, les valeurs de charge données en pourcentage sont approximatives, et il est nécessaire d’effectuer un cycle total de recharge/décharge.

- Mise en veille :
Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
Résultat : les points Braille s’abaissent.

- Sortie du mode Veille :
Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
Résultat :
En mode Terminal Braille, affichage d’une ligne vide ou de l’information en provenance de l’appareil connecté,
En mode Bloc-notes, la dernière information affichée selon l’application utilisée ; si la ligne est vide, un appui long sur S3 affiche le menu principal.

- Extinction de l’appareil :
Maintenez la touche S4 et appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
Résultat : L’appareil vibre, et les points Braille s’abaissent.

- Allumage de l’appareil :
Appuyez brièvement sur le bouton Marche :Arrêt.
Résultat : Affichage en Braille d’une barre de progression composée des points 7 et 8, émission du son de démarrage, puis tous les points de la première cellule clignotent.

- Arrêt des applications en cours d’exécution :
Appuyez simultanément sur les touches de navigation D1 et D2 et les touches Braille B2 et B5. 
Résultat : L’appareil émet un son de confirmation

- Ouverture des applications :
Appuyez simultanément sur les touches de navigation D1 et D2 et les touches Braille B3 et B6.
Résultat : L’appareil émet le son de démarrage, puis affiche une barre de progression des points 7 et 8, et enfin tous les points de la première cellule clignotent.

- Redémarrage du système :
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 10 secondes.
Résultat : Affichage en Braille d’une barre de progression composée des points 7 et 8, le son de démarrage est émis, puis tous les points de la première cellule clignotent.

- Redémarrage du système avec nettoyage des entrées du registre :
Premièrement, éteignez l’appareil par un appui sur S4 et le bouton Marche :Arrêt
Ensuite, allumez l’appareil par un appui court sur le bouton Marche/Arrêt.
Enfin, appuyez simultanément sur les touches D1, D2, D3 et D5, et maintenez-les enfoncées jusqu’à ce que les points Braille se mettent à vibrer. 
Note : Les touches doivent être enfoncées pendant l’affichage de la barre de progression composée des points 7 et 8.

- Installation de nouveaux composants :
Les composants des nouvelles versions du système sont rassemblés dans un fichier Zip. Le nom du fichier répond à une règle d’archivage et ne doit pas être modifié. L’installation ne peut fonctionner qu’avec des fichiers portant leur nom d’origine. 
Description du nom des fichiers :
Xx = 2 chiffres correspondant au numéro principal de la version 
Yy = 2 chiffres pour le numéro secondaire de la version
Ll-cc = code de la langue et du pays, par exemple en-us pour le logiciel en Anglais-Américain

- Procédure d’installation :
- Copiez le fichier Zip à la racine du Flashdisk, soit directement depuis un PC ou en ayant d’abord copié le fichier sur une clé USB et en passant par le gestionnaire de fichiers de la varioUltra. 
- Branchez l’alimentation au secteur.
- Appuyez simultanément sur les touches D1D4B2B5 pour arrêter les applications en cours d’exécution.
- Appuyez simultanément sur les touches D3D6B7B8 pour lancer la procédure d’installation. 
La procédure d’installation vérifie la présence de nouveaux composants et les installe. Les composants ne nécessitant pas de mise à jour sont ignorés.
Résultat : Affichage en Braille de Plusieurs barres de progression au fur et à mesure des différentes mises à jour.
Une fois toutes les étapes de la mise à jour effectuées, le système démarre automatiquement.